4.	Rewitalizacja dróg fortecznych zespołu koszarowego w Siedliskach, Fortu XV „Borek” i Forty IIa „Mogiłki” („POŁUDNIOWA ROKADA”).

4.4.	Adaptacja dróg fortecznych, odtworzenie zieleni maskującej i budowa parkingów.

Rekompozycja zieleni przydrożnej – odtworzenie masek zieleni na długości ok. 1259 m odcinków drogowego (nie są przewidywane odtwarzane nasadzenia na terenach zalesionych)  – komponowane, szpalerowe nasadzenia robinii akacjowej (Robinia pseudoaccacia) sadzonkami ok. 1,50- 2,00 m, w odległości co 15,0m.

W zakresie działań projektowych na odcinkach drogowych przewidziane została nawierzchnia tłuczniowa w systemie McAdam o szer. 3,20m + nawierzchnia asfaltowa lub betonowa pod ścieżkę rowerową, o szer. 2,0-2,20m. Nawierzchnia parkingowa- geopozytywna, przepuszczalna, biologicznie czynna (ok. 89% ogólnej powierzchni parkingowej) – np. w systemie Geoweb lub Eko-Fix. Przewidziane jest dla 10 miejsc postojowych.

| Lp. | Nr odcinka | długość (m)/ pow. | Nr działek | Technologia: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | P3 | 140 m2 | Jaksmanice Dz Nr 276/2 275/4 276/3 281/3 277/2 277/3 | realizacja parkingu z nawierzchni geozpozytywnych, przepuszczalnych i biologicznie czynnych - kratka trawnikowa (np. Geoweb, Eko-Fix) |
| 8. | 4-5 | 2208 |  | nawierzchnia tłuczniowa w systemie McAdam szer. 3,2m + nawierzchnia bitumiczna szer. 2,20m (ścieżka rowerowa) – na fragmentach pełna rekonstrukcja drogi w przebiegu i nawierzchni |

W trakcie wizji terenowej w dniu 10-11 kwietnia 2010r., stwierdzono, że dawna droga forteczna doprowadzająca do fortu IIa „Mogiłki”, na odcinku dł. ok. 920 m została wtórnie wygrodzona i wyłączona z ruchu turystycznego (zalesienia na prywatnych gruntach). W przypadku braku możliwości udostępnienia drogi, należy na tym odcinku przeprowadzić wariantowo inny przebieg drogi. Ze względu na obecny stan drogi fortecznej na całej długości przebiegu, na obecną chwilę nie ma możliwości dojścia i udostępnienia turystycznego fortu IIa „Mogiłki”.

Technologia wykonywanych robót. Drogi forteczne.

Urządzenie dróg fortecznych będzie polegało na przystosowaniu ich do ruchu pieszego, rowerowego, konnego. W tym celu będą musiały być wykonane niewielkie roboty ziemne związane z odtworzeniem, poprawą stanu i uzupełnieniem istniejącej nawierzchni drogowej. Dawna nawierzchnie austriackie (McAdam) zalicza się do kategorii nawierzchni z brukowca z zastosowaniem kamienia obrobionego. Dla tego rodzaju dróg zakres przewidzianych działań obejmuje:

- Sporządzenie specjalistycznej ekspertyzy inżynieryjnej dotyczącej w szczególności stabilności istniejącej drogi, stanu nawierzchni, odwodnień oraz stanu i wytrzymałości ceglanych przepustów, w tym ocena oddziaływania drzew rosnących na przepustach.

- Zastosowanie systemów odwodnień zgodne z technologią historyczną. Pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów odprowadzających wodę opadową oraz udrożnienie przepustów.

- Usunięcie drzew  uszkadzających konstrukcję przepustów zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań (por. pkt.1).

- Prace naprawcze przy przepustach. Uzupełnienie struktury ceglanej i izolacji oraz sklepień ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej.

- Wprowadzenie barier stalowych na przepustach.

- Uzupełnienie i poprawa stanu nawierzchni tłuczniowej (lub jej pełne odtworzenie zgodnie z historyczną technologią) w systemie Mc Adam na całej długości odcinka.

- W przypadku realizacji wydzielonej ścieżki rowerowej stosuje się nawierzchnię asfaltową (bitumiczną) o szer. 2,20m i nawierzchnię tłuczniową na pozostałej szerokości drogi – 3,20m.

Warianty drogowe

Przedsięwzięcie dotyczy istniejących w terenie działek fortecznych i struktur liniowych: dróg fortecznych i zespołów zieleni w zakresie południowo-wschodniego półpierścienia umocnień zewnętrznych. Zabytkowe struktury Twierdzy Przemyśl nie podlegają odrębnej lokalizacji, stąd nie przewiduje się odrębnych wariantów przedsięwzięcia dla całości inwestycji. Wyznaczone odcinki dróg fortecznych wraz z wytycznymi i wskazaniami projektowymi uważa się za najbardziej optymalne z punktu widzenia zadań, które mają spełniać.  W przypadku drogi dojazdowej do Fortu IIa „Mogiłki”, możliwe są 2 opcjonalne warianty przebiegu drogi, jeżeli na skutek uwarunkowań prawnych i własnościowych nie będzie możliwe udostępnienie i odtworzenie historycznej, dawnej drogi fortecznej na całym jej odcinku (w części droga ma swój przebieg na terenie prywatnym, zalesionym i wygrodzonym oraz wyłączonym z ruchu turystycznego). Przedstawione warianty nie są najlepsze z punktu widzenia udostępnienia turystycznego obiektu i ochrony zabytkowego krajobrazu warownego historycznej twierdzy, natomiast są konieczne, jeżeli nie uda się porozumieć z prywatnym właścicielem w zakresie udostępnienia/odtworzenia drogi w jej oryginalnym przebiegu.

Wariant 1 drogi do Fortu IIa „Mogiłki” zakłada nowy przebieg drogi dochodzący do drogi fortecznej, z pominięciem ww. terenów zalesionych. Jest to wariant niezbyt korzystny z punktu widzenia historycznego, który nie zmienia przebiegu istniejącej drogi fortecznej, ale łączy przerwane odcinki drogi w sposób ahistoryczny (na odc. ok. 380 m). Wariant ten wymaga szczegółowych pomiarów i prac inwentaryzacyjnych w terenie i stanowi jedyną możliwość dojścia do fortu od strony zapola. Zaletą jest otwarcie widokowe na Dolinę Sanu i Pogórze Przemyskie wraz z panoramą Przemyśla oraz murawy kserotermiczne. Konieczne jest opracowanie szczegółowej analizy z udziałem specjalisty, jaki wpływ będzie miała ewentualna budowa odcinka drogi i ruch turystyczny na istniejące i udokumentowane siedliska muraw kserotermicznych o charakterze stepowym. Wyższe nachylenie  na opisanym odcinku (w przeciwieństwie do nachylenia oryginalnej, historycznej drogi) spowoduje utrudniony podjazd dla ruchu rowerowego. Droga w proponowanym wariancie ma swój przebieg na działkach nr 281.

Wariant 2 drogi wymusza zmianę lokalizacji parkingu, tablic  informacyjnych i szczegółowych danych dotyczących projektowanych dróg i innych projektowanych elementów towarzyszących, co może zdecydowanie utrudnić sprawy formalno-prawne na obecnym etapie prac studialno-projektowych. Przebieg drogi jest ahistoryczny, ingerujący w działkę forteczną (wariant ten wymagać będzie nieuzasadnionej wycinki zieleni). Droga w proponowanym wariancie ma swój przebieg na działkach nr 300/3, 300/4.

Fort IIa Mogiłki – murawy stepowe – zalesienia

W przypadku Fortu IIa „Mogiłki” umieszczone będą oznaczenia na tablicach informacyjnych informujące o bardzo wysokich walorach przyrodniczych otoczenia i wzgórz (murawy kserotermiczne o charakterze stepowym z zagrożonymi, unikatowymi gatunkami fauny i flory) oraz o przewidzianych sposobach ich ochrony i zagrożeniach. Wraz z programem prac niezwłocznie należy zbadać  zagrożenia wynikającego z wielohektarowych plantacji na wzgórzach łuczycko-jaksmanickich. Zasieg plantacji graniczy z działką forteczną Fortu IIa. Takie opracowanie musi uwzględniać wpływ istniejących zalesień na gatunki zagrożone i objęte ochroną prawną (udokumentowane stanowiska chronionej flory stepowej oraz stanowiska lęgowe żołny Merops apiaster) oraz wpływ na dyspozycje widokowo-przestrzenną (tj. długofalowe oddziaływanie na krajobraz). Postulowane jest w przyszłości wyznaczenie obszarów wyłączonych z zalesienia, z przeznaczeniem do rekultywacji muraw i opracowanie programu ochrony czynnej z udziałem specjalistów wraz ze sporządzeniem programu udostępnienia najcenniejszych przyrodniczo siedlisk w ramach rozwoju turystyki kulturowej.